Как написать  Техническое задание:

- Нарисуйте (можно и от руки) план Вашей квартиры, офиса или загородного дома.

- Пронумеруйте на Вашем плане комнаты и подсобные помещения. Санузлы и кухни маркируются следующим образом: В – Ванная комната, Т- Туалет, С – совмещенный санузел, К- кухня, П- подсобные помещения (если их несколько, пронумеруйте как П1, П2 и так далее)

- После того, как Вы закончили с планом помещения, определитесь, какие отделочные материалы Вы хотели бы использовать.

- Продумайте, какие декоративные элементы (ниши, колонны, подвесные или натяжные потолки, размещение сопел вентиляции, подиумы) Вы хотели бы видеть в Вашем помещении.

- После того, как Вы определите в какой комнате какие отделочные материалы и декоративные элементы использовать, можно приступать к составлению технического задания.

- Составляйте техническое задание для каждой комнаты отдельно, указав ее порядковый номер или идентификатор. Например:

Пример

Комната 1.

Площадь 10 кв.м.

Потолок:

- Потолок выравниваем под покраску;

- Цвет потолка белый  (иначе - указать цвет, например: «цвет потолка белый с перламутром»);

- При покраске потолка использовать матовую водоэмульсионную краску;

- По периметру комнаты собрать гипсокартонный короб для размещения архитектурной подсветки потолка светодиодной лентой.

Стена слева  и справа от дверного проема:

- Выравнивание под поклейку обоев;

- Поклейка текстильных обоев с подбором рисунка;

- По верхнему контуру стены приклеить декоративный плинтус под окраску;

- Плинтус подпотолочный красить белой водоэмульсионной краской;

- Плинтус по нижнему краю стены деревянный крашенный под цвет паркета (ламината).

Стена с окном:

- Стена выравнивается под окраску;

- Откосы окна выравниваются под окраску;

- Откосы красить водоэмульсионной краской белого цвета;

- Стена окрашивается бежевой водоэмульсионной краской;

- Плинтус по нижнему краю стены деревянный крашенный под цвет паркета (ламината).

Стена с дверным проемом:

- Стена выравнивается под окраску;

- Стена окрашивается бежевой водоэмульсионной краской;

- Устанавливается дверь размером в 90 см;

- Плинтус по нижнему краю стены деревянный крашенный под цвет паркета (ламината).

Пол:

- Снимается старый паркет;

- Снимаются напольные лаги;

- Заливка стяжки;

- Укладка фанерного листа толщиной 5 мм (если не знаете способов укладки подложки паркета, то  пропустите этот пункт);

- Укладка паркета плавающим способом.

Конец примера

- Описание работ в сантехнических помещениях проводите следующим образом:

  - Какие сантехнические устройства, фурнитуру Вы хотите установить

  - Какие работы Вам хотелось бы провести на поверхностях (пол, стены полоток).

- Дополнительное оборудование  - кондиционеры, система вентиляции, системы «умного дома» - опишите отдельным списком.

- В случае замены электропроводки продумайте, на какие зоны будет распределена электросеть помещения (например: ванная, кухня, теплые полы,  свет в комнатах,  розетки в комнатах, свет на балконе). Укажите, сколько и каких розеток требуется в каждом помещении, какие осветительные приборы, и какой тип Вы хотите использовать (люстры, бра, точечные светильники, светодиодная лента, неон).

- Описание сантехнических работ начинайте с заглавия «Сантехника», электрических – «Электрика».

Уважаемый Заказчик!

Написав и отправив нам подробное техническое задание,  Вы не только ускоряете время начала ремонта вашего помещения, но и помогаете нам проконтролировать, какие именно работы должны выполнить наши строительные бригады, а так же четко распланировать сроки проведения ремонтных работ.